S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      		Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7				CENTRU DE CERCETARE SI

tel/fax: 0264 -595264				TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU Aut. nr. J 12/54/1991				ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii sanitare

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2001, HG 272/95şi HG 273/95, participanţii care concură la realizarea planului de control a urmăririi execuţiei, astfel încât lucrările executate să fie conforme cu prevederile normelor în vigoare, iar instalaţia executată să se încadreze în parametri normali de performanţă, calitate şi fiabilitate sunt :

B= Beneficiar (dirigintele de şantier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu execuţia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 secţiunea 3 art. 23d, executantul are obligaţia convocării factorilor ce participă la verificări cu minim 3 zile înainte de fiecare fază.

Prezenţa proiectantului şi certificarea de către acesta a calităţii lucrărilor executate este obligatorie pentru următoarele faze :

- predarea amplasamentului şi trasarea lucrării (poziţionarea obiectelor sanitare, bateriilor, robineţilor şi accesoriilor şi alegerea traseelor sistemului de distribuţie)

- ori de câte ori condiţiile obiective de pe şantier impun modificarea soluţiilor proiectului

- la recepţia la terminarea lucrărilor

- la recepţia punerii în funcţiune

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor respecta întocmai prevederile proiectului de execuţie, ale standardelor şi normativelor în vigoare, ale tehnologiilor moderne de execuţie pentru materialele care nu sînt încă asimilate în normativele româneşti – cu precizarea că acestea trebuie să fi obţinut în prealabil agrementul tehnic.

Înainte de montare, toate echipamentele şi materialele folosite vor fi inspectate vizual de către executant, pentru a putea depista din această fază eventualele defecte, neconcordanţe cu nivelul de calitate prescris în certificatele de calitate şi conformitate, sau cu prevederile prezentei documentaţii.

| Nr. |  | Faza de execuţie | Cine verifica | Faza | Observaţii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Predarea proiectului de execuţie beneficiarului | B+E | FN | Se întocmeşte proces verbal de predare a proiectului de execuţie |  |  |
|  |  | Predarea proiectului de execuţie executantului lucrărilor de instalaţii | B+E | FN | Se întocmeşte proces verbal de predare a proiectului de execuţie |  |  |
|  |  | Predarea amplasamentului | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de predare a amplasamentului |  |  |
|  |  | Trasarea poziţiei obiectelor sanitare, bateriilor, accesoriilor şi a circuitelor de distribuţie apă şi canalizare | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de trasare a lucrării |  |  |
|  |  | Verificarea caracteristicilor şi calităţii materialelor puse în operă | B+E | FN | Executantul va prezenta copii după certificatele de calitate a materialelor |  |  |
|  |  | Montarea obiectelor sanitare şi a circuitelor de distribuţie a apei şi canalizare | B+E | FN | Se verifică corespondenţa între proiect şi lucrarea realizată |  |  |
|  |  | Proba de etanşeitate şi rezistenţă la presiune la rece pentru conducte de apă şi încercarea de etanşeitate pentru canalizări | B+E+P | FD | Se întocmeşte proces verbal de probă de presiune |  |  |
|  |  | Încercarea de funcţionare la apă rece, apă caldă şi canalizare | B+E+P | FD | Se întocmeşte proces verbal |  |  |
|  |  | Recepţia la teminarea lucrărilor | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |  |  |
|  |  | Recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de recepţie definitivă |  |  |
| FN | = Fază normală de execuţie |  |  |  |  |  |  |
| FD | = Fază determinantă a execuţiei |  |  |  |  |  |  |

Participanţii la fazele de urmărire a calităţii lucrărilor vor fi anunţaţi de către executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

Cluj Napoca, 								           Întocmit,

Aprilie 2014            						       ing. Bogdan CORABEAN

Semnăturile de luare la cunoştinţă:		-    BENEFICIAR:

-    EXECUTANT: